电子科技大学信息与软件工程学院

实 验 报 告

学    号 2018091602007

姓    名 王乐卿

（实验）课程名称《ARM处理器体系结构及

应用》课程实验

理论教师 兰刚

实验教师 兰刚

电 子 科 技 大 学

实   验   报   告

学生姓名：王乐卿	学号：2018091602007 指导教师：兰刚

实验地点：家     实验时间：2020.5.19

- 实验名称：子程序及调用

- 实验学时：4

- 实验目的：

了解ARM汇编程序函数和C语言程序函数相互调用时，遵循的ATPCS标准；

了解和掌握ARM汇编程序函数和C语言程序函数相互调的基本方法；

了解ARM应用程序框架。

- 实验原理：

由于C语言便于理解，有大量的支持库，所以它是当前ARM程序设计所使用的主要编程语言。

对硬件系统的初始化、CPU状态设定、中断使能、主频设定 以及RAM控制参数初始化等C程序力所不能及的底层操作，还是要由汇编语言程序 来完成。

ARM工程 的各种源文件之间的关系，以及最后形成可执行文件的过程如下图1所示：

图1 汇编语言和C语言混合编译链接示意图

在应用系统的程序设计中，若所有的编程任务均用汇编语言 来完成，其工作量是可想而知的，这样做也不利于系统升级或应用软件移植。

通常汇编语言部分完成系统硬件的初始化；高级语言部分完成用户的应用。

执行时，首先执行初始化部分，然后再跳转到C/C++部分。整个程序结构显得清晰明了，容易理解。为方便工程开发，ARM公司的开发环境ARM ADS为用户提供了一个可以选用的应用程序框架。该框架把为用户程序做准备工作的程序分成了： 启动代码 和 应用程序初始化 两部分。

用于硬件初始化的汇编语言部分叫做 启动代码；用于应用程序初始化的C部分叫做初始化部分。整个程序如下图2所示：

图2 ARM应用程序框架

在ARM工程中，C 程序调用汇编函数和汇编程序调用C函数是经常发生的事情。为此人们制定了 ARM-Thumb 过程调用标准 ATPCS（ARM-Thumb Procedure Call Standard）。

- ATPCS规定，ARM的数据堆栈为FD型堆栈，即递减满堆栈。

- ATPCS标准规定，对于参数个数不多于4的函数，编译器必须按参数在列表中的顺序，自左向右 为它们分配寄存器 R0~R3。其中函数返回时，R0 还被用来存放函数的返回值。

- 如果函数的参数多于4个，那么多余的参数则按自右向左的顺序压入数据堆栈，即参数入栈顺序与参数顺序相反。

- 根据 ATPCS 的 C 语言程序调用汇编函数，参数 由左向右 依次传递给寄存器 R0~R3 的规则。

- 实验内容：

(1)	ARM指令主程序调用ARM指令子程序；

(2)	ARM指令主程序调用C语言子程序；

(3)	C语言主程序调用ARM指令子程序；

- 实验器材（设备、元器件）：

(1)	PC机一台；

(2)	Keil MDK-ARM uVision4开发工具。

- 实验步骤：

(1)	打开Keil MDK-ARM uVision4开发工具；

(2)	新建一个工程文件；

(3)	在新建的工程文件中，添加新的源程序文件

(4)	编写代码

(5)	选择“Build target”菜单对编写好的工程文件进行编译链接。

(6)	点击““Start/Stop Debug Section””按键，对程序进行跟踪调试，在调试界面，单步执行，对CPU各寄存器的值的变化、以及相关内存的变化进行分析比较，判断程序的执行是否符合预期要求。

- 实验结果与分析（含重要数据结果分析或核心代码流程分析）

- ARM指令主程序调用ARM指令子程序；

- 程序代码

程序代码如代码1所示：

代码1  ARM指令主程序调用ARM指令子程序

AREA TT,CODE,READONLY ENTRY MOV R0,#20 ;赋值R0=20 MOV R1,#1 MOV R2,#2 MOV R3,#3 MOV R4,#4 MOV R5,#5 BL ADD1 ;使用BL调用子程序ADD1，同时把下一条指令的地址保存到LR中 B LOOP ;跳转到程序结尾处。 ADD1 SUBS R0,R0,R1 ;减法 SBCS R0,R0,R2 ;带进位减法 SBCS R0,R0,R3 SBCS R0,R0,R4 SBCS R0,R0,R5 BX LR ;使用BX从子程序返回，bit0等于0，程序还是处于ARM状态 LOOP MOV R0,R0 END

- 运行过程及结果界面截图

图1显示了程序运行的结果：R0=0x00000005=5，即成功运行了20-1-2-3-4-5的操作，程序运行结果符合期望的结果。

图1 ARM指令主程序调用ARM指令子程序运行结果截图

- 实验结论

通过BL可以正确的调用子程序，并且可以通过BX RL指令从子程序宏正确返回。

- ARM指令主程序调用C语言子程序；

- 程序代码

ARM指令主程序如代码2所示

代码2  RM指令主程序调用C语言子程序的RM指令主程序

PRESERVE8 IMPORT TC1 AREA HUIC,CODE ,READONLY ENTRY LDR SP,=0X40000400 MOV R0,#20 MOV R1,#5 MOV R2,#4 MOV R3,#3 STR LR, [SP, #-4]! MOV R4,#2 STR R4, [SP, #-4]! MOV R4,#1 STR R4, [SP, #-4]! BL TC1 ADD SP,SP,#8 LDR PC, [SP], #4 END

C语言子程序代码如代码3所示

代码3  RM指令主程序调用C语言子程序的C语言子程序

int TC1(int i1,int i2,int i3,int i4,int i5,int i6) { //c程序，i1减去i2减去i3减去i4加上i5加上i6 int i0; i0=i1-i2-i3-i4+i5+i6; return i0; }

- 运行过程及结果界面截图

图2显示程序通过执行STR LR, [SP, #-4]!实现把LR入栈的操作（注：此时LR的值为0）。图中的Memory窗口灰色的4个0表示刚入栈的LR的值。

图2 程序执行完STR LR, [SP, #-4]!的界面截图

图3是程序即将调用C子程序的截图。

图3 程序即将调用C子程序的截图

图4是程序跟踪进入C语言子程序的截图。

图4 程序跟踪进入C语言子程序的截图

- 实验结论

符合ATPCS的ARM汇编程序，可以正确的调用同样符合ATPCS标准的C语言子程序。

- C语言主程序调用ARM指令子程序；

- 程序代码

C语言代码如代码4所示。

代码4  C语言主程序调用ARM指令子程序的C语言程序部分

#include <stdio.h> extern int Call_Arm(int, int, int, int, int, int, int); int main() { int a,b,c1, c2,c3,c4,c5,c6,c7; a=15; a = Call_Arm(22,1,2,3,4,5,6); b=14; b = Call_Arm(22,1,2,3,4,5,6); c1 = 22; c2 = 1; c3 = 2; c4 = 3; c5 = 4; c6 = 5; c7 = 6; b = Call_Arm(c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7); c1 =a + b; return 0; }

汇编程序代码如代码5所示。

代码5

EXPORT Call_Arm Call_Arm SUB R0,R0,R1 SUB R0,R0,R2 SUB R0,R0,R3 STMFD SP!,{R4-R6} LDR R4,[SP,#12] SUB R0,R0,R4 LDR R5,[SP,#16] SUB R0,R0,R5 LDR R6,[SP,#20] SUB R0,R0,R6 LDMFD SP!,{R4-R6} MOV PC,LR

- 运行过程及结果界面截图

图5显示，程序即将开始调用汇编子程序，从黄色箭头开始到BL指令部分，是调用前，准备参数的过程。目前SP指针为：0x40000428,此时a= 0x0000000F=15

图5 程序即将调用汇编子程序Call_Arm

下图6显示执行完子程序调用后，从子程序中返回，返回结果存放在R0中，结果为0x00000001=1，符合预期结果，子程序调用正确。

图6 程序从汇编子程序Call_Arm中返回

下图7显示了程序跟踪进入汇编子程序Call_Arm中的截图。

图7 程序跟踪进入汇编子程序Call_Arm中

3、实验结论

符合ATPCS的C语言程序，可以正确的调用同样符合ATPCS标准的汇编语言子程序。

- 总结及心得体会：

- 通过本次实验，我更加深入的了解了ARM汇编程序函数和C语言程序函数相互调用时，遵循的ATPCS标准，掌握了ARM汇编程序函数和C语言程序函数相互调的基本方法和ARM应用程序框架。

- 在实验过程中，遇到了许多的问题，比如linker的设置中没有去除Use Menery Layout from Target Dialog，而导致了一系列报错，以及在ARM主程序调用C子程序时存在首先运行C程序的问题，需要加入-first，还有在C主程序调用ARM子程序时，存在类似未定义符号问题，需要在asm中加入__EVAL以解决问题。好在虽然困难很多，但是在合理运用搜索引擎和咨询老师同学之后都得到了很好的解决。

- 通过本次实验，我也更加深入的掌握了keil软件的使用和使用keil软件debug的能力也有了很大程度的提升，可以说是收获满满。

- 对本实验过程及方法、手段的改进建议：

实验过程中会遇到很多奇奇怪怪的问题，虽然有些错误在指导书中已经给出，但是还是有很多没有给出，希望能更加完善实验指导书，提供更加完善的指导。

报告评分：

指导教师签字：